Załącznik 

do decyzji nr OS.6220.7.4.2020
z dnia 2 października 2020 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

sporządzona zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
Przedsięwzięcie polega na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do budowy urządzeń wodnych, konserwacji rowów oraz budowie urządzeń wodnych w obszarze Natura 2000 Torfowisko Rzecińskie PLH300019.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac: 

1) odmulenie istniejącego przewodu przepustu w km 5+758 Rowu Rzecińskiego z rur PEHD wraz z umocnieniem skarp na wlocie i wylocie przepustu materiałem drewniano-kamiennym; 

2) przebudowa przepustu betonowego w km 7+070 Rowu Rzecińskiego z uwagi na złych stan techniczny na przepust o przekroju nie mniejszym niż 0,785 m2 oraz długości do ok. 10,0 m z dostosowaniem wlotu i wylotu do nachylenia projektowanej skarpy oraz wykonaniem umocnień drewniano-kamiennych. Odtworzenie terenu wynikające z dostosowania niwelety do wymaganego przykrycia przepustu; 

3) konserwacja odcinków Rowu Rzecińskiego, mająca na celu umożliwienie prawidłowego działania zastawki i przepustów objętych opracowaniem. Łączna długość konserwacji wynosi ok. 30 m (po ok. 5 m w każdą stronę od przepustów oraz po 5 m przy zastawce) i ogranicza się tylko do miejsc udrażniania przepustów oraz lokalizacji urządzenia wodnego. W ramach konserwacji projektowane jest wykonanie odmulenia oraz umocnienie koryta materiałami naturalnymi; 

4) budowa zastawki – przelewu o stałej rzędnej w km 5+765 Rowu Rzecińskiego w konstrukcji ziemno-drewniano-kamiennej z możliwością stabilizacji poziomu wody powyżej projektowanej zastawki do rzędnej 59,10 m n.p.m. (obszar zalewu do 25 ha). Budowla nie będzie wyposażona w szandory umożlwiające regulację poziomu, a tym samym niekontrolowane spuszczenie wody przez ingerencję osób trzecich, co w konsekwencji mogłoby stwarzać zagrożenie. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie: w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Notecka PLB00015; w granicach specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Torfowisko Rzecińskie PLH300019; w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Notecka”; w obszarze bezpośredniego oddziaływania na przyrodę Użytku Ekologicznego „Bagno i Jezioro Rzecińskie”; w obszarze bezpośredniego oddziaływania na przyrodę Użytku Ekologicznego „Bagno Żurawinowe”; w odległości ok. 0,2 km od pomników przyrody; w obszarze wyznaczonych korytarzy ekologicznych rangi krajowej i międzynarodowej, pn. Puszcza Notecka GKPnC-18.

Celem zadania jest regulacja poziomu wody w obszarze Natura 2000 Torfowisko Rzecińskie PLH300019. Regulacja poziomu wody jest działaniem ochronnym wynikającym 
z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Rzecińskie PLH300019 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r,. poz. 778 ze zm.). Urządzenie wodne ma ustabilizować poziom uwilgotnienia siedlisk przyrodniczych zależnych od wód. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód nr POIS.02.04.00-00-0108/16”.
z up. BURMISTRZA

Robert Dorna
ZASTĘPCA BURMISTRZA


